Знакомство с микроконтроллером NodeMCU

Настройка ArduinoIDE для работы с NodeMCU

Заходим в настройки Arduino IDE:

В поле Дополнительные ссылки для Менеджера плат вводим ссылку:http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Жмем ОК и переходим в окно менеджера плат:

В строке поиска менеджера плат пишем «esp». В самом низу будет нужный нам пакет «esp8266 by ESP8266 Community». Выбираем его и нажимаем кнопку «Установка».

После загрузки данных через некоторое время пакет скопирует необходимые файлы и в Arduino IDE можно будет выбрать нужную нам плату.

Настройка NodeMCU в качестве web-сервера

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <WiFiClient.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

// Параметри WiFi сети

const char* ssid = "botnetcam";

const char* password = "12345678990";

ESP8266WebServer server(80);   //instantiate server at port 80 (http port)

String page1;

String page2;

void setup(void) {

// Формируем html код страниц

page1 = "<a href=\"http://yandex.ru\" target=\"_blank\"><button>yandex.ru</button></a></br><a href=\"/LOCAL\"><button>LOCAL PAGE</button></a></br>";

page2 = "<a href=\"/\" target=\"_blank\"><button>GO BACK</button></a></br><b>LOCAL PAGE!!!!!6</b></br>";

delay(1000); //ждем 2 секунды

WiFi.begin(ssid, password); // Соединяемся с WiFi роутером

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);   // Ждем соединения с WiFi роутером 0.5 секунды

}

server.on("/", [](){

server.send(200, "text/html", page1);

});

server.on("/LOCAL", [](){

server.send(200, "text/html", page2);

});

server.begin();

}

void loop(void){

server.handleClient();

}

Исходный код скетча находится по адресу:

http://dev.izobretarium.ru/docs/nodemcu/