УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. РЕУТОВ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом детского творчества»

| Московская область, 143966 г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | телефон (факс) (495) 528-55-62 e-mail: info@ddt-reutov.ru |
| --- | --- |
| «Согласовано» Главный инженер МБУ ДО «ДДТ» ____________________ Исаев А.В. «____» _________ 20____ г. | «Утверждаю» Директор МБУ ДО «ДДТ _____________ Кивва Н.Ю. «____» _________ 20____ г.. |

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАРТА

Виды работ: слесарные

Технологические приемы и правила безопасной работы при сверлении

Направленность программы: техническая

Уровень программы: базовый

Возраст обучающихся: 12 - 18 лет

Автор-составитель:

Никитин Р.В.,

Заведующий мастерской

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАРТА

Виды работ: сверление металла

Технологические приемы и правила безопасной работы при сверлении

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью проведения практического занятия по теме «Сверление металла» является: научить обучающихся безопасным методам работы на сверлильных станках и ручным сверлильным инструментом.

Учебно-производственная карта (УПК) является письменным инструктированием и иллюстрированным приложением в образовательном процессе, дополняющим инструкции по охране труда и технике безопасности и отражающим содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Технология машиностроения» (далее – Программа).

Учебно-производственная карта состоит из перечня практических упражнений и комплексных заданий по модулям Программы:

«Проектирование и автоматизированное производство (CAD/CAM)»;

«Обработка материалов на станках с программным управлением».

Каждому обучающемуся следует:

- Точно определять свою цель и приступать к делу немедленно;

- Сосредоточиваться на главном;

- Устанавливать твердые, реальные сроки для исполнения работы и строго придерживаться их;

- Учиться быть дисциплинированным, не откладывать дело со дня на день;

- Привыкнуть пользоваться записной книжкой;

- Исключать помехи, мешающие работе, и использовать время полностью;

- Учиться слушать;

- Следить за тем, чтобы и свободное время использовалось целесообразно;

- Начинать день на 10-15 минут раньше того времени, к которому привык, создавая определенный настрой на весь рабочий день;

- Воспитывать уважение к своему времени и времени товарищей.

Практическое овладение обучающимися той или иной работой начинается с ее выполнения. В основе выполнения лежит целенаправленное, многократное, сознательное повторение трудовых действий, изучаемых по соответствующим правилам. Учебно-производственные карты, содержащие необходимые для выполнения работ сведения и рекомендации, позволяют, повысить эффективность выполнения упражнений.

Учебно-производственные карты, являясь документом письменного инструктирования, могут быть использованы как обучающимися для контроля последовательности своих действий, так и мастером, для более глубокого разъяснения материала.

Особо полезны будут указания учебно-производственных карт тем обучающимся, которые медленно воспринимают комплекс приемов, показываемых мастером производственного обучения.

Учебная цель: научиться наладке и настройке вертикально-сверлильного станка; приемам сверления отверстий на станках и ручными сверлильными машинами; производить заточку сверл и выполнять различные виды сверлений.

Объекты работ: станины станков; губки слесарных тисков; рамки для ручного ножовочного станка; плитки с глухими отверстиями; слесарные молотки; плитки, требующие сверления.

Оборудование и приспособления: вертикально сверлильный станок; заточной станок; ручные сверлильные дрели; трещотки; машинные тиски; ручные тиски; переходные втулки; сверлильные патроны; клинья; прижимные планки; ограничительные линейки; подставки.

Инструменты и материалы: сверла различных размеров; слесарные молотки; штангенциркули; чертилки; кернеры; смазочно-охлаждающая жидкость; машинное масло.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Упражнение 1.

Наладка вертикально-сверлильного станка и крепление заготовок

А. Подготовка станка к работе

1. Проверить: надежность соединения заземляющего провода с корпусом станка; наличие и прочность закрепления защитных ограждений; плавность хода пиноли и перемещения стола.

2. Проверить наличие смазки согласно карте смазки.

3. Проверить подачу охлаждающей жидкости через сливную трубку при включенном насосе и открытом кранике.

4. Проверить исправность местного освещения.

5. Организовать рабочее место в соответствии с требованиями НОТ.

Б. Настройка станка.

1. Определить режимы резания при сверлении

а) выбрать материал сверла, учитывая твердость обрабатываемого металла;

б) выбрать диаметр сверла с учетом того, что в результате биения отверстие получается несколько большего размера, чем сверло;

в) определить подачу сверла S(мм/об) с учетом диаметра сверла и материала инструмента и заготовки;

г) выбрать скорость резания с учетом твердости обрабатываемого материала, материала сверла, условий обработки (с охлаждением или без него) и подачи;

д) определить частоту вращения, шпинделя;

е) скорректировать полученную расчетом частоту вращения шпинделя в соответствии с паспортными данными станка, выбрав частоту, ближайшую к расчетной, но меньшую по величине

2. Руководствуясь табличными данными настройки станка, рычагами настроить станок на полученную частоту вращения шпинделя.

В. Установка сверла в шпиндель станка.

Установка сверла с коническим хвостовиком непосредственно в шпиндель станка, или с помощью переходных втулок:

а) установить сверло или непосредственно в шпиндель станка или, если конический хвостовик сверла меньше конического отверстия в шпинделе станка, по коническому отверстию подобрать необходимые переходные конические втулки;

б) перед установкой конические поверхности сверла и отверстия шпинделя тщательно протереть ветошью;

в) насадить на хвостовик сверла переходные втулки так, чтобы их лапки вошли в специальные отверстия

г) сверло вместе с переходной втулкой осторожно ввести в отверстие шпинделя;

д) правой рукой сильным толчком вверх направить сверло с втулкой в отверстие шпинделя до плотной посадки сверла в отверстии;

е) положить на стол станка деревянный брусок, опустить ручкой управления шпиндель вниз, плотно поджать сверло в переходную втулку это обеспечит плотную посадку сверла в шпинделе.

2. Установка сверла с цилиндрическим хвостовиком с помощью трехкулачкового самоцентрирующего патрона:

а) вращением наружной втулки развести кулачки в патроне;

б) установить сверло в патроне так, чтобы его ось совпадала с осью патрона;

в) зажать сверло кулачками патрона;

г) установить кулачковый патрон коническое отверстие шпинделя станка;

д) включить станок и проверить сверло на биение;

Г. Удаление сверла (или патрона со сверлом)

- Вставить клин узким концом в выбивное отверстие шпинделя;

2. Левой рукой поддерживать сверло (или патрон), чтобы оно не упало на стол, или положить на стол деревянный брусок;

3. Наносить молотком легкие, короткие удары по широкому концу клина до тех пор, пока сверло (патрон) не высвободится из шпинделя станка.

4. При снятии сверла, установленного в переходную втулку, сначала выбить сверло вместе с втулкой, а затем, взяв его в левую руку, вставить клин в выбивное отверстие втулки и, ударяя по клину молотком, выбить сверло из втулки.

Д. Установка и крепление заготовок средних размеров в машинных тисках.

1.Тщательно протереть стол станка и основание тисков; слегка смазать машинным маслом поверхности основания тисков.

2.Установить тиски на середине стола станка; плоскость, на которой сверлится отверстие, должна быть перпендикулярна сверлу.

3.Развести губки тисков на ширину зажимаемой заготовки.

4.Заложить на дно тисков деревянную подкладку и надежно закрепить заготовку в тисках; заготовка должна плотно опираться на подкладку и на 10—15 мм выступать над губками тисков.

5.При сверлении отверстий диаметром до 15 мм машинные тиски достаточно укрепить одним крепежным болтом, вставленным в паз стола станка.

Упражнение 2.

Сверление отверстий на вертикально-сверлильном станке.

Сверление сквозного отверстия:

А. Сверление по разметке.

- Нанести осевые риски, круговую, определяющую контур будущего отверстия, и диаметром, несколько большим диаметра будущего отверстия, контрольную риску, накернить окружности и центровые отверстия.

- Выполнить пробное сверление небольшое углубление (лунку) размером по режущей части сверла.

3. Удалить стружку и проверить концентричность лунки и риски, есликонтуры лунки смещены относительнориски будущего отверстия, то в тусторону, куда нужно сместить центр отверстия, крейцмейселем прорубить 2—3 канавки.

Б. Сверление сквозных и не сквозных отверстий.

- Установить размеченную заготовку и сверло; настроить станок на соответствующую для данных условий работы частоту вращения шпинделя.

- Подвести сверло к заготовке.

- Переместить машинные тиски с заготовкой так, чтобы вершина сверла точно совпадала с керновым углублением.

- Поднять шпиндель и включить станок.

- Высверлить пробное отверстие на глубину режущей части сверла.

- Проверить совпадение отверстия с контрольными рисками.

- Плавно нажимая на рукоятку подачи просверлить отверстие на полную глубину.

Сверление глухого отверстия:

1) Установить и закрепить заготовку на столе станка;

2) Подвести к ее поверхности сверло до соприкосновения его поперечной режущей кромки с поверхностью заготовки;

3) Установить на нуль имеющуюся на станке линейку;

4) Просверлить отверстие на глубину режущей части сверла и отметить по стрелке (указателю) начальное положение на линейке; затем к этому показателю добавить размер заданной глубины сверления и получить цифру, до которой следует производить сверление;

5) Следить в процессе сверления по линейке, насколько углубилось сверло в заготовку.

Упражнение 3.

Ручное сверление отверстий сверлильными машинами.

А. Сверление ручкой дрелью отверстия небольшого диаметра.

1. Подготовка к работе:

а) проверить ход рукоятки дрели;

б) проверить надежность крепления упора (нагрудника);

в) проверить наличие смазки в подшипниках (при необходимости смазать их);

г) тщательно ознакомиться с данными, указанными на чертеже;

д) разметить заготовку согласно чертежу (центры окружности) и накернить разметочные риски;

е) выбрать сверло по заданному диаметру согласно чертежу;

ж) развести кулачки патрона на необходимый размер;

з) протереть хвостовик сверла и кулачки патрона (внутри);

и) зажать сверло, в кулачках патрона;

к) проверить сверло на биение вращением рукоятки

2. Сверление ручной дрелью на низкой подставке:

а) положить на подставку (или на пол) размеченную заготовку, которую располагают на подставке;

б) подвести вершину сверла к намеченному кернером центру;

в) произвести пробное сверление направляя сверло по оси отверстия, правой рукой плавно вращать рукоятку, не допуская качания дрели;

г) в высверленное пробное отверстие обязательно налить несколько капель машинного масла (это улучшит процесс резания);

д) дрель держать правой рукой за рукоятку вращения, а левой за неподвижную рукоятку; грудью упираться в центр (нагрудник); вращая правой рукой рукоятку, производить сверление;

е) отверстие необходимо как можно чаще освобождать от обломков стружки (вытряхивать их, переворачивая заготовку), так как эти обломки, попав под перемычку сверла, могут вызвать затупление или выкрашивание режущей кромки;

ж) в случае заедания сверло необходимо освободить, сообщив ему обратное вращение;

з) в конце сверления следует ослабить нажим на дрель и уменьшить частоту вращения, иначе сверло сломается.

3. Сверление ручной дрелью на высокой подставке производится таким же образом, как и на низкой; заготовка может быть зажата также в слесарных тисках.

Упражнение 4.

Сверление отверстий электрическими сверлильными машинами.

А. Подготовка к работе.

1. Проверить соответствие заготовки чертежу.

2. Изучить правила безопасной работы ручными сверлильными машинами.

- Подготовить машины к работе:

а) проверить прочность затяжки винтов и гаек, крепящих узлы и отдельные детали сверлильной машины;

б) установить соответствие напряжения в сети напряжению электрической сверлильной машины, указанному на ее табличке (включать машину в сеть с напряжением, выше указанного на табличке, не разрешается);

в) осмотреть состояние изоляции токоведущего кабеля и надежно защитить его от механических повреждений;

г) проверить наличие и исправность заземляющего устройства электрической машины; заземлить корпус;

д) присоединить токоведущий кабель к сети; включить электромашину, дать ей проработать на холостом ходу 0,5—1 мин и проверить безотказность в работе выключателя, а также работу коллекторных щеток электродвигателя (при нормальной работе под щетками должно наблюдаться очень слабое искрение);

е) протереть чистой ветошью хвостовик патрона (сверла) и коническое отверстие шпинделя;

ж) вставить хвостовик патрона (сверла) в коническое отверстие шпинделя машины.

Б. Работа сверлильной машиной

1.Отработать приемы работы:

а) машину легкого типа с открытой рукояткой правой рукой держать в обхват так, чтобы указательный палец был наложен на курок, с помощью которого включается электродвигатель;

б) машину среднего типа с замкнутой рукояткой держать за рукоятку правой рукой так, чтобы большой палец был расположен на курке электродвигателя.

2. При продолжительном сверлении не следует допускать перегрева электросверлильной машины; нужно периодически делать перерывы, выключая электродвигатель для его охлаждения (нагрев проверять ладонью руки - температура корпуса должна быть терпимой).

3. При переносе электросверлильной машины во время работы следует выключить электродвигатель; провод не должен быть натянутым или перекрученным.

4. Перед окончанием работы уменьшить подачу сверла.

5. После окончания сверления:

а) выключить электродвигатель машины и отключить электропровод от сети;

б) вынуть сверло из шпинделя машины с помощью специального клина;

в) тщательно очистить электросверлильную машину от грязи и металлической стружки.

г) протереть сухой ветошью оболочку провода и аккуратно смотать его.

Упражнение 5.

Заточка сверла.

А. Определение вида износа сверла:

Определить износ сверла можно по резкому скрипящему звуку при его работе или по потере им режущих свойств (резкому возрастанию температуры в зоне резания).

Б. Подготовка к заточке сверла

Осмотреть заточной станок и проверить:

а) исправность защитного ограждения абразивного круга, шкива и ремней и прочность их крепления;

б) наличие подручника и абразивного круга; прочность их крепления и величину зазора между ними (должен быть не более 3 мм);

в) наличие защитного экрана и исправность его пружины; исправность пускателя и освещения.

В. Приемы заточки сверла.

1. Левой рукой опереться на подручник, удерживая сверло за спиральную часть как можно ближе к рабочему концу.

- Правой рукой захватить хвостовик, слегка прижимая режущую кромку к боковой поверхности абразивного круга так, чтобы она располагалась горизонтально и плотно прилегала задней поверхностью к кругу; заточку вести с периодическим охлаждением водно-содовым раствором в ванночке.

- Плавным движением правой руки поворачивать сверло вокруг своей оси, не отнимая его от круга, и соблюдая правильный наклон, затачивать заднюю поверхность (нужно следить за тем, чтобы режущие кромки были прямолинейными, имели одинаковую длину и были заточены под одинаковыми углами).

4. Угол заточки сверла выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала.

Г. Проверка качества заточки сверла

1. Проверить шаблоном угол наклона винтовой канавки; угол наклона перемычки; угол заточки и длину режущих кромок.

Взять сверло в левую руку, а шаблон в правую. Приложить длинную рабочую поверхность шаблона к боковой поверхности сверла и по плотности прилегания рабочей поверхности шаблона к режущей кромке сверла определить правильность заточки:

а) обе режущие кромки должны иметь одинаковую длину;

б) углы заточки при вершине должны соответствовать шаблону;

в) углы между кромками и боковой поверхностью сверла должны быть одинаковыми;

г) оба угла заострения кромок должны быть равными и соответствовать шаблону.

2. Проверить качество заточки универсальным угломером, предварительно установив его на соответствующий угол (например, 116— 118°): угломер наложить на кромки сверла и по плотности прилегания измерительной поверхности и поворотного диска угломера определить измеряемую величину.

3. Проверить качество заточки сверла пробным сверлением:

а) взять из отходов кусок металла небольшой длины и диаметра и закрепить в машинных тисках или на столе сверлильного станка;

б) установить сверло в шпиндель станка, предварительно протерев хвостовик сверла и коническое отверстие шпинделя станка;

в) произвести пробное сверление: если углы наклона режущих кромок к оси сверла одинаковые, стружка будет выходить из отверстия по двум спиральным канавкам, в противном случае стружка будет выходить из одной канавки;

г) измерить диаметр пробного отверстия (при неправильной заточке онбудет больше номинального диаметра сверла).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате выполненной работы обучающиеся научились наладке и настройке вертикально-сверлильного станка; приемам сверления отверстий на станках и ручными сверлильными машинами; научились затачивать сверла, контролировать правильность заточки по шаблонам, а также безопасным методам работы на сверлильных станках и ручными сверлильными машинами.

Список литературы:

- Мамиенко Н. И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. Пособие для проф. Учеб. Заведений – 3-е издание., испр. – М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 1999. 192 с.: ил.

- Денежный П. М., Стискин Г.М., Тхор И. Е. Токарное дело. Изд. 2-е, перераб. И доп. Учебник для средних проф.-техн. училищ. М., «Высш. школа», 1976

- Скакунов В. А. Руководство по слесарному делу (общий слесарный курс). Учебн. пособие для проф . -техн. училищ, изд. 2-е испр., М., «Высш. школа», 1973.

Интернет ресурсы:

- Изображения сверлильных станков;

- Изображения сверлильных станков;

- Операции сверления;

- Виды сверл и операции сверления;

- Проверка качества и заточка сверл;

- Проверка качества и заточка сверл;

- Выход стружки при сверлении;

- Движение при сверлении;

- Дрель;

- Ручная дрель;

- Крепление в тисках при сверлении;

- Сверлильный патрон;

- Сверлильный патрон с конусом Морзе;

- Сверло с коническим хвостовиком;

- Охлаждение сверла;

- Выбивание конуса Морзе;

- Установка конуса сверла в станок.